DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

P.L.U. de MONTRIOND

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES :

UA

comportant le secteur UAL et UAh

Extrait du rapport de présentation : « Il s’agit de zones denses de centre village visant à conforter les pôles existants, à vocation d’habitat et de commerces, et services pour le chef-lieu. L’objectif est de densifier et de rendre possible l’édification de constructions suivant la morphologie du tissu existant.

».

Le secteur UAL correspond au village des Lindarets. Les règles définies dans ce secteur imposent aux constructions nouvelles de respecter à la lettre la typologie architecturale existante.

Les secteurs UAh correspondent aux centres des hameaux. Les règles définies dans ces secteurs permettent aux constructions nouvelles de construire dans l’esprit de la typologie architecturale existante, et imposent de s’inscrire dans la même gamme de matériaux.

•SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Parmi  les  occupations  et  utilisations  du  sol celles qui suivent sont interdites :

- Les constructions suivantes et leurs annexes :

- les bâtiments agricoles

- les entrepôts commerciaux

- les établissements artisanaux (sauf conditions particulières ci-après)

- les établissements industriels

- les habitations légères de loisir

- les terrains de camping et de caravanage

- les parcs résidentiels de loisirs

- les bâtiments sources de nuisances sonores incompatibles avec la vocation de la zone

- L'ouverture et l'exploitation de carrières

- Les installations et travaux divers suivants sont interdits si l'occupation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois durant lesquels aucune autorisation n'est nécessaire

- les garages collectifs des caravanes

- les parcs d'attraction  ouverts au public

- les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités

- les dépôts inertes de toute nature

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  PARTICULIERES

2-0  -  GENERALITES :

Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition :

• de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie dans le rapport  de présentation (Zone dense de centre-village).

• d’être compatibles avec les orientations d’aménagement.

2-1  -  CONDITIONS PARTICULIERES :

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

• Les commerces, artisans, exploitations agricoles et toutes activités commerciales et/ou artisanales susceptibles de générer une nuisance sonore doivent respecter les dispositions du décret du 18 avril 1995 concernant les bruits de voisinage.

• Les établissements artisanaux :

-si l'activité n'est pas nuisante pour les habitations voisines.

-sous condition que le volume abritant ces activités ne dépasse pas 8m à la sablière.

• Bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la protection de l'environnement :

seulement celles liées aux commerces de proximité.

•SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

• ADAPTATIONS MINEURES :

Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation  motivée des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures, et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

En tout état de cause, ces adaptations mineures ne pourront excéder 10% des caractéristiques chiffrées.

• PERMIS DE DEMOLIR :

Un permis de démolir est obligatoire pour les zones UA, UAh et UAL du PLU.

• OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS et aux EQUIPEMENTS D’INTERETS GENERAL ET COLLECTIF:

Les articles UA3 à UA14 ne s’appliquent pas à ces ouvrages si leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage et sous réserve de ne pas apporter de gêne aux opérations de déneigement.

ARTICLE UA 3  -  ACCES  ET  VOIRIE

Servitudes :

Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire un acte notarié qui définit une servitude de passage, conformément à l'Art 689 du code civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique.

Lorsque la configuration du terrain n’offre pas d’autre solution technique qu’une desserte à partir d’un cheminement piétonnier ou d’un sentier, l’autorité gestionnaire pourra admettre ce type de desserte sur la base d’une étude de faisabilité.

Les frais de rétablissement du chemin seront à la charge du demandeur.

Caractéristiques des voies :

Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement .

Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers  et aux services de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour.

En tout état de cause, la chaussée des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 5 m de largeur et leur emprise à 6,5 m.

Pour toute demande d’autorisation portant  sur plus de 9 logements, une étude spécifique sera exigée pour définir l’ensemble de la plate-forme (talus, trottoir, chaussée…).

Conditions de raccordement :

Permission de voirie :

Une permission de voirie, réglementant le raccordement du terrain d'assiette de l'opération projetée à la voirie publique, sera exigée à l'appui de la demande d'autorisation d'urbanisme dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie publique (département ou commune) estime que des caractéristiques techniques doivent être données à ce raccordement pour satisfaire aux exigences de sécurité routière.

Pente / raccordement :

Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique. En tout état de cause, le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée pour la sécurité et la visibilité sur une profondeur d'au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 5 %.

Limitation des accès :

Les accès sur la voie publique doivent être limités au maximum.

Il sera exigé la réalisation d’un seul accès par secteur cohérent.

Dans le cas d’une demande d’autorisation portant sur une seule parcelle, l’accès devra être situé en limite séparative de façon à pouvoir constituer ultérieurement, un accès commun avec la parcelle contiguë.

Dérogations :

Des dérogations pourront être accordées au cas par cas pour les caractéristiques techniques   après avis du service gestionnaire de la voirie.

ARTICLE  UA 4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX

- EAU POTABLE

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

- ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public collecteur d'eaux pluviales lorsque celui-ci existe.

En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public, un dispositif individuel d'évacuation pourra être autorisé par l’autorité compétente sur la base d’une étude hydrogéologique ; il devra être adapté aux aménagements projetés, conforme à la législation et à la carte d'aptitude des sols.

En aucun cas il ne pourra être effectué de rejet dans les dispositifs d’assainissement des chaussées des RD.

L’évacuation des eaux de ruissellement devra être assortie, si nécessaire, d’un pré-traitement.

- RESEAUX CABLES

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés.

- AUTORISATIONS

Pour l’ensemble des réseaux, les autorisations de passage doivent être fournies par le pétitionnaire.

ARTICLE  UA 5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain.

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

6-0  GENERALITES

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,80 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.

6-1  IMPLANTATION

L'implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies définies à l’article 6-0.

Secteurs UAL et UAh :

Les constructions peuvent éventuellement être implantées dans l’alignement si avis favorable des services gestionnaires de la voirie.

Cas particulier de l’extension des constructions existantes ne satisfaisant pas le recul de 5m :

Pour les extensions limitées du bâti existant, cette règle pourra être adaptée : le recul sera défini après concertation des services gestionnaires de la voirie.

6-2   IMPLANTATION DES CLOTURES

Lors de la création de clôture, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut émettre des souhaits concernant la nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité.

###### Un recul minimum de 5m, pour les façades de garages et les portails des accès véhicules, est imposé pour des raisons de sécurité (afin de permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voirie).

Un recul inférieur pourra être autorisé pour les surélévations et extensions limitées des constructions existantes après avis du service gestionnaire de la voirie.

6-3   RECUL PAR RAPPORT A L'AXE  DES COURS D'EAU

Les constructions doivent observer un recul conforme au règlement du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de Montriond.

Par ailleurs, il est interdit de remblayer ou de couvrir le ruisseau dans cette bande de recul, sauf pour le passage des voies publiques ou des accès privés (après accord de l’autorité gestionnaire de la voirie).

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES

## GENERALITES

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,80 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.

## IMPLANTATION

Les constructions doivent respecter un recul de 3m par rapport aux limites séparatives.

Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, ainsi que les cabines de transformation électrique peuvent être implantées sans condition de recul, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et à condition que leur longueur n'excède pas 8m.

Secteurs UAL et  UAh :

Les constructions doivent respecter un recul de 1,90m par rapport aux limites séparatives.

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

ARTICLE  UA 9  -  EMPRISE AU SOL

Non réglementé

ARTICLE  UA 10  -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc...

10-1 -  HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur de la construction, mesurée depuis le terrain naturel situé à l'aplomb de la construction ne doit pas dépasser 12m sur sablière.

Pour les équipements hôteliers et les constructions à usage d’habitat collectif, la hauteur de la construction, mesurée depuis le terrain naturel situé à l'aplomb de la construction, ne doit pas dépasser 15 m sur sablière.

La hauteur n’est pas limitée pour les équipements publics.

Secteurs UAL et UAh : la hauteur de la construction, mesurée dans les mêmes conditions que la règle générale de la zone, ne doit pas dépasser 9m sur sablière.

Cas particuliers des interventions sur l’existant :

La hauteur autorisée peut être dépassée de 30cm pour permettre la pose d’une isolation en toiture.

10-2 - HAUTEUR RELATIVE (prospects)

10-2-0 -  Généralités

Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,80 m ne sont pas pris en compte pour l'application des règles édictées par les articles suivants.

10-2-1 -  Par rapport aux limites des emprises publiques et des voies :

Non réglementé.

10-2-2 -  Par rapport aux limites séparatives :

Non réglementé.

ARTICLE  UA 11  -  ASPECT EXTERIEUR

11-0 -  GENERALITES

Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales.

Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire.

11-1 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Pour les zones denses, on privilégiera les implantations qui assurent une continuité des espaces publics.

11-2 -  ASPECT DES VOLUMES

Les volumes doivent être sobres et simples à l’image de ceux des constructions traditionnelles montagnardes. En particulier, les éléments toiture tels que jacobines, outaux, etc…devront être limités au maximum.

Des dispositions autres que les précédentes pourront être admises sous condition d’une bonne insertion paysagère dans le tissu urbain environnant.

11-3 -  ASPECT DES FACADES

- Aspect général :

La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants.

Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, un des matériaux au minimum pourra être imposé.

Sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc...

- Répartition des matériaux :

Elle doit s’inspirer de la répartition des matériaux de la typologie locale.

- Parties maçonnées :

Les murs doivent avoir un aspect rustique.

Couleur :

La couleur pour les enduits ou crépis devra se situer dans la palette des gris-clairs, grège couleur pierre. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites.

- Parties en bois :

Orientation du bardage :

Elle doit être conforme à la typologie traditionnelle : sur les volumes de petites dimensions, le bardage se fait horizontalement ; sur les volumes plus importants, le bardage est vertical.

Couleur :

Le bois utilisé pour le bardage sera d’aspect brûlé, foncé, « vieux bois ». En tout état de cause, on se reportera à la couleur du bardage traditionnel existant.

Les volets doivent être de la même couleur que le bardage.

Secteurs UAh  et UAL:

- Matériaux :

Ils seront choisis dans la gamme des matériaux dominants de la typologie du hameau.

Les soubassements doivent être en pierres apparentes.

- Répartition des matériaux :

Les matériaux dominants respecteront la typologie architecturale locale dans leur répartition et leurs proportions : la construction comportera un soubassement en pierre surmonté d’un bardage bois.

La répartition du bardage devra être cohérente et suivre les volumes principaux ou la modénature de façade de la construction.

- Parties maçonnées :

Les murs en pierre doivent présenter un appareillage cohérent inspiré des murs traditionnels (empilage non régulier, mise en valeur des pierres d’angles, etc…).

11-4 -  ASPECT DES TOITURES

La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants.

Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, un des matériaux pourra être imposé.

Les toitures seront à deux pans minimum. La pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes environnantes. Elle devra être comprise entre 30 et 50%.

Les toits doivent être simples et sobres. Les ouvertures en toiture seront limitées au maximum. Les chiens assis sont interdits.

Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits-terrasse partiels, 1 seul pan, etc…) pour les bâtiments publics et pour les cas suivants :

- les volumes de hauteur inférieure à 3m,

- les pans de toiture adossés à un volume principal,

Pour les toitures de garages et parkings :

- les toits-terrasses sont autorisés à condition d’être engazonnés et se fondre dans le relief naturel.

Couleur de toiture imposée : gris ardoise. Les couvertures en tôle, tuiles rouges, etc… sont interdites.

Les antennes paraboliques doivent être intégrées à la construction (insérées dans un balcon, une loggia, etc…)

11-5 - Annexes :

Les annexes devront être réalisées en véritables matériaux de constructions, agencées selon les règles de l'art et ne pas porter atteinte au paysage environnant.

11-6 - Citernes :

Les citernes à gaz devront obligatoirement être enterrées.

11-7 -  ASPECT DES CLOTURES

Les clôtures ne sont pas obligatoires, mais soumises à autorisation.

Traditionnellement, l’espace montagnard est peu clôturé et permet une transparence sur le paysage. Les clôtures éventuelles devront satisfaire ce principe de base.

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales.

Les clôtures composées de haies denses, opaques (notamment les thuyas) sont interdites.

ARTICLE  UA12  -  STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction.

Il est exigé, hors des emprises publiques des voies :

• Pour les constructions à usage d’habitation individuelle et collective:

  - 1 place de stationnement par 50m² de SHON, avec un minimum de 2 places par logement ,

  - et  1 place de stationnement par tranche de 100m² de SHON.

  - la moitié des places de stationnement exigées doivent être couvertes.

• Pour le logement social :

- 1 place par logement.

• Pour les constructions à usage d’hôtel, d'hôtel-restaurant, de résidence de tourisme, de restaurant et bar :

- 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant et de bar, dont 30% en souterrain ou intégrées au volume de la construction.

- Une place de stationnement de car minimum doit être prévue.

• Pour les constructions à usage de commerce et de bureau :

- 1 place de stationnement par création et 1 place par tranche de 20 m² de surface hors-œuvre nette.

• Pour les constructions à usage d’artisanat :

- 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface hors-œuvre nette.

En tout état de cause, pour les 3 catégories énumérées ci-dessus, une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra être produite.

• Pour tous les établissements ou équipements recevant du public et en cas de changement de destination ou d’exploitation:

- une étude portant sur les besoins en stationnement, basée sur la fréquentation de l’établissement, devra être produite. Cette étude tiendra compte notamment des parkings publics existants à proximité.

Impossibilité de réaliser des aires de stationnement :

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur le terrain d’assiette de l’opération, l’implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 200 m ; en cas d’implantation d’un parc public, l’obtention d’une concession à long terme est obligatoire. En outre, lorsque le Conseil Municipal a délibéré sur le montant de la place de stationnement en application de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant la participation financière correspondante.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et de présenter une bonne intégration paysagère.

ARTICLE  UA13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

###### Les espaces libres devront être aménagés et plantés d’essences locales à raison d’un arbre de hautes tiges par 150m².

• SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE  UA14  -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le COS n’est pas limité

*  Définition d'une annexe: bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale préexistante (garage, abri de jardin, etc…) de volume moins important et ne possédant pas d'accès direct avec le bâtiment principal.